五级流水线，RISC-V指令集，硬布线控制器，支持附加功能：溢出判断、支持中断，LCD

使用github做版本管理

总计约16天

每天即时沟通进度、确定分工与日志。

一 理解整个项目、确定整体设计，形成文档。回顾vivado与verilog 语言，了解github做版本管理的方式。创建github项目并上传文档。 (2 days)

二 实现单周期CPU各模块与各指令并进行功能测试 (1.5 days)

三 实现LCD (3 days)
四 封装成IP核 (1 day)

五 改造成五级流水线CPU并解决流水线冒险并进行功能测试 (2 days)

六 支持溢出判断与中断并进行功能测试 (1.5 days)

七 进行性能测试 (1 day)

八 进一步优化 (2 days)
九 整理项目、准备答辩并编写实验报告 (2 days)

第一步形成的文档包括：

1. 指令长度32位，32个通用寄存器，寄存器宽度32位，R0恒为0，数据统一为32位，字节寻址，Harvard结构，I/O统一编址，硬布线控制器，小端序，数据和指令均4字节对齐。一条指令在一个时钟周期内完成。都需要哪些寄存器 (通用寄存器，PC，指令寄存器等)

具体指令：ADD SUB AND OR XOR SLT SLL SRL SRA ADDI ANDI ORI XORI LUI LW SW BEQ BNE BLT BGE JAL JALR

2. reset=0开始执行程序，时序状态在时钟上升沿(clk 0->1) 更新。仿真时间单位1ns,仿真时间精度1ps.初始化状态。

3. CPU模块划分。（例：顶层模块、指令存储器、寄存器堆、控制单元、数据存储器、ALU、辅助函数等）

4. 指令集，每条指令的名称、功能、类型、机器码格式、opcode/funct、寄存器字段、立即数字段、符号扩展规则、PC变化方式、是否写寄存器、是否访存、是否可能产生异常。形成表格

5. 控制单元需要产生哪些控制信号(控制单元根据当前指令，告诉各模块“这一拍该做什么”)？如何赋值？这些控制信号分别送到哪些模块，控制模块做什么？对于不同指令，这些控制信号分别应该取什么值？每个模块的接口输入（包括控制信号、数据、时钟信号）与输出（包括状态信息、数据）。每条指令需要各模块如何协作？